附件1：设备关键元器件清单

样品全称：深度融合型智能终端               样品型号：S751

| 序号 | 元器件名称 | 制造单位 | 型号 | 规格 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理器 | NXP | LPC4357FET256 | LBGA256 | Flash total 1 MB Flash bank A 512 kB Flash bank B 512 kB Total SRAM 136 kB ADC channel 8 GPIO 164 |
|  | 存储芯片及容量 | HYNIX | H57V2562GTR-75C，133MHz， | TSOP54 | 容量; 256Mb. 结构; 4Banks x 4Mbits x16. 接口; LVTTL. 工作电压 (V); 3.3. 工作温度范围; 0 to 70 °C (商业级). CAS Latency; 3. |
|  | AD芯片 | ADI | AD7606BSTZ， | QFP-64 | 8/6/4路同步采样输入 真双极性模拟输入范围：±10V，±5V 完全集成的数据采集解决方案： - 模拟输入箝位保护 - 1MΩ输入阻抗 - 16位、200kSPS ADC（所有通道） - 通过数字滤波提供采样功能 并行/串行接口：SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容 性能： - 模拟输入通道提供7kVESD额定值 - 95.5dB SNR,-107 dB THD - ±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL - 低功耗: 100mW - 待机模式：25mW 64引脚LQFP封装 |
|  | 时钟芯片 | MAXIM | DS1302Z， | SO8 | 环境温度-40°C到+85°C，2.0V-5.5V宽电源范围。 |
|  | 锂电池 | 银凯 | 1FR32650 | 5AH24V | 24V，5AH |

单位盖章：

日期：